#### CZUJNIK GAZÓW WYBUCHOWYCH MTG-3000H

Czujnik MTG-3000H przeznaczony jest do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania w nich gazu ziemnego (LNG, metanu), propanu, butanu (lub ich mieszaniny). Jako jeden z nielicznych posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN50194-1:2009 oraz PN-EN50194-2:2006 wydany przez niezależną jednostkę badawczą TUV SUD Product Service GmbH, dzięki czemu może być montowany nie tylko w pomieszczeniach domowych, ale również w samochodach i przyczepach karawaningowych, na łodziach oraz jachtach. Czujnik MTG-3000H dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. W razie wykrycia ulatniania się gazu włącza optyczną i akustyczną sygnalizację alarmową. Alarm wyłącza się, gdy stężenie gazu spada poniżej wartość progowej aktywującej czujnik. Urządzenie posiada układ auto-diagnostyczny monitorujący sensor oraz wewnętrzne obwody. W przypadku nieprawidłowej pracy zapala się żółta dioda LED informująca o wykryciu usterki. Czujnik zasilany jest bezpiecznym napięciem 12V DC za pośrednictwem zasilacza sieciowego 230V/50Hz dostarczonego w komplecie. Może być montowany w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej -10°C oraz nie wzrasta powyżej +40°C (okresowo -20°C od +50°C) oraz wilgotność względna nie przekracza 95%.

Zalecane miejsca montażu: pomieszczenia kuchenne wyposażone w kuchnię gazową, kotłownie z piecami na gaz ziemny lub propan butan, pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe takie jak: butle, liczniki, przewody gazowe, szkolne pracownie chemiczne i fizyczne.

Czujnik MTG-3000H może być montowany, również w przyczepach kempingowych, samochodach karawaningowych oraz na łodziach i jachtach.

ZALETY

- Sensor  katalityczny o wysokiej czułości

- Szerokie spektrum wykrywanych gazów: metan propan butan i ich mieszaniny

- Sygnalizacja optyczno – akustyczna już przy stężeniu 12% DGW

- Niezawodność i wysoka stabilność sensora

- Układ kontroli sprawności działania urządzenia

- Prosty sposób montażu i obsługi

- Zasilanie bezpiecznym napięciem 12V DC

- Estetyczne wykonanie, małe wymiary i waga

- 3-letnia gwarancja

- Certyfikat zgodności z polskimi normami  PN-EN50194-1:2009 i PN-EN50194-2:2006

| DANE TECHNICZNE |  |
| --- | --- |
| Rodzaj wykrywanych gazów | gaz ziemny (LNG metan), propan, butan mieszaniny propan-butan (LPG) |
| Rodzaj czujnika | katalityczny o wysokiej czułości |
| Sygnalizacja alarmowa | optyczna - miga czerwona dioda LED |
|  | akustyczna - syrena o natężeniu dźwięku ok. 85 dB |
| Sygnalizacja prawidłowej pracy | świeci się zielona dioda LED |
| Sygnalizacja uszkodzenia | świeci się żółta dioda LED |
| Pobór mocy | 1W w trybie czuwania; 1.5W w trybie alarmu |
| Tryb pracy | ciągły |
| Zakres temperatur | -10°C .. +40°C: praca -20°C .. +60°C: transport i składowanie |
| Wilgotność | max. 95% |
| Zasilanie | DC 12V ± 5% |
| Zasilacz sieciowy | AC 230V/50Hz, 9W 12DC 300mA (na wyposażeniu) |
| Wymiary zewnętrzne | 75 x 75 x 35 mm |
| Waga | 66 g |
| Obudowa | wykonana z tworzywa sztucznego ABS |
| Certyfikaty i dopuszczenia | PN-EN50194-1:2009, jednostka certyfikująca TÜV SÜD Product Service PN-EN50194-2:2006, jednostka certyfikująca TÜV SÜD Product Service |
| Wyposażenie | zasilacz sieciowy 12VDC/230VAC, uchwyt montażowy, kołki, instrukcja obsługi |