Przewóz towarów niebezpiecznych

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat zagrożeń związanych z transportem wyrobów zawierających niebezpieczne substancje. Nie jest to instrukcja bezpiecznego użytkowania produktu!

Charakterystyka wyrobu.

Wyroby podlegające szczególnej uwadze podczas transportu, z których w następstwie incydentu drogowego może nastąpić uwolnienie substancji niebezpiecznej  do środowiska, określa tabela.

| Rodzaj lampy | Substancja niebezpieczna |
| --- | --- |
| Metalohalohenkowa MTH | Hg |
| Sodowa WLS | <40mg Hg |
| Rtęciowa LRF | Hg |
| Rtęciowo-żarowe MIX | Hg |
| Zintegrowana Fluoreccencyjna CFL | <7mg Hg |
| Niezintegrowana fluorescencyjna liniowa LFL | <15mg Hg |
| Niezintegrowana fluorescencyjna jednostronnie trzonkowana NFL | <15mg Hg |

Bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia

Zastosowanie rtęci w lampach nie powoduje wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, o ile lampy w oryginalnym opakowaniu nie są uszkodzone. Wdychanie rtęci lub związków rtęci w postaci oparów lub proszku w razie uszkodzenia lampy może doprowadzić do zagrożenia dla zdrowia. Rtęć może również przedostać się do organizmu przez skórę.

Zagrożenia pożarem lub eksplozją

Lampy wykonane są z materiałów niepalnych.

Natychmiastowe środki ostrożności, jakie należy podjąć w razie wypadku lub

nieszczęśliwego zdarzenia

Jeżeli lampa zostanie uszkodzona, wówczas może dojść do uwolnienia rtęci. Aby

uniknąć zagrożenia dla zdrowia, zaleca się wówczas następujące postępowanie:

· Należy przewentylować pomieszczenie świeżym powietrzem.

· Opuścić pomieszczenie na co najmniej 10 minut, zamykając drzwi w miejscu zdarzenia.

· Jeżeli świetlówka uległa uszkodzeniu w oprawie oświetleniowej, należy odłączyć ją od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

· Zachować środki ostrożności, aby się nie skaleczyć kawałkami stłuczonego szkła.

· Podczas usuwania rozbitej świetlówki unikać wdychania par.

· Ostrożnie usunąć wszystkie kawałki stłuczonej lampy, używając jednorazowych

rękawiczek, co zabezpieczy skórę przed bezpośrednim kontaktem.

· Jeżeli to możliwe, należy użyć zestawu do usuwania rtęci, a w pozostałych przypadkach ręcznika jednorazowego lub taśmy klejącej, aby pozbierać małe kawałki lub pozostałości rtęci.

· Wszystkie zebrane elementy świetlówki wraz z rękawiczkami i ręcznikiem umieścić w odpowiednim pojemniku (np. w szczelnym worku foliowym).
· Pojemnik przekazać do punktu utylizacji zużytych źródeł światła zawierających rtęć.

Natychmiastowe metody postępowania w razie pożaru

Należy użyć odpowiednich środków gaśniczych w zależności od rodzaju warunków

panujących w otoczeniu.

Metody postępowania z rozlaną cieczą lub wyciekami bez zagrożenia pożarem

Brak.

Lampy wyprodukowano w bezpiecznym opakowaniu.

Możliwość rozlania lub wycieku wyłącznie w razie nieszczęśliwego zdarzenia lub

wypadku.

Pierwsza pomoc

Jeżeli lampa zostanie uszkodzona i opakowanie ulegnie uszkodzeniu, może dojść do

uwolnienia rtęci. Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia, zaleca się wówczas

następujące postępowanie:

Wszystkie osoby powinny bezzwłocznie opuścić pomieszczenie, aby zapobiec

wdychaniu jakichkolwiek oparów rtęci.

Pomieszczenie należy dokładnie przewietrzyć (przynajmniej przez 10 minut).

· Osobom, które przebywały w pomieszczeniu, należy zapewnić świeże powietrze.

· W razie braku oddechu zastosować sztuczne oddychanie.

· Dostarczyć tlenu w razie trudności z oddychaniem.

· Zdjąć i odizolować zabrudzoną odzież i opakowania.

· W przypadku kontaktu ze skórą: Skażoną skórę zmyć dużą ilością wody.

· W przypadku kontaktu z oczami: Przemyć dużą ilością wody, mając otwarte szeroko

oczy przez około 10 minut.

Natychmiast zgłosić się do specjalisty chorób oczu.

· Upewnić się, że personel medyczny jest świadomy obecności rtęci i przedsięwziął

wszelkie indywidualne środki ostrożności.

Deklaracja dot. niebezpiecznych towarów przeznaczonych do transportu

Transport lądowy: bez ograniczeń

Transport morski: bez ograniczeń

Transport lotniczy: nd.

Postępowanie z odpadami

Ze względu na zawartość niebezpiecznych substancji w lampach, w Europie należy je utylizować zgodnie z przepisami o szkodliwych odpadach Kod EWC 20 01 21: “Świetlówki i inne odpady zawierające rtęć”.

W UE lampy zawierające rtęć są objęte Dyrektywą 2002/96/EC - WEEE (w sprawie zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego) i mogą być utylizowane bezpłatnie.

W pozostałych krajach należy przestrzegać odpowiednich przepisów obowiązujących

w danym kraju.

Dane adresowe

Fabryka żarówek HELIOS Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 11/13

40-224 Katowice

helios@helios.katowice.pl