AIRPROP® - palnik propanowy (Nr ART.31020)

1.	Informacje techniczne

1.1.	Dane techniczne

-	Gazy palne		propan

-	Tlen			nie

-	Temp. płomienia max.	2000°C

-	Dopuszczalne zakresy robocze

Lutowanie miękkie max.	 54 mm

Lutowanie twarde max.	 28 mm

1.1.1  Wyposażenie

Rękojeść bezpieczeństwa ze złączem gwintowanym M 14x1, palnik do lutowania twardego z przyłączem M 14x1  19 mm, wąż doprowadzający propan 2,5 m z przyłączami 3/8" L.

1.2.	Dziedziny zastosowania

-	Lutowanie rur miedzianych i stalowych

Lutowanie twarde	do  28 mm

Lutowanie miękkie	do  54 mm

-	Rozgrzewanie rur i profili

-	Obkurczanie

-	Opalanie warstw z farb i lakierów

1.3.	Instalacja i obsługa

1.3.1.	Uruchamianie

Wszystkie zawory przed rozpoczęciem pracy muszą być zamknięte.

Wybrać odpowiedni palnik do lutowania twardego i przyśrubować go na rękojeści. Na rękojeści umocować także wąż.  Podłączyć regulator dopływu propanu do węża.(!)

Zdjąć transportowy kołpak ochronny z butli propanowej i zamocować na przyłączu butli regulator propanu.(!)

Przed otwarciem butli propanowej należy się koniecznie upewnić, czy wszystkie połączenia są gazoszczelne !

Otworzyć butlę propanową.

Otworzyć zawór odcinający na rękojeści o 1/2 obrotu i zapalić gaz przy pomocy zapalniczki bezpieczeństwa.

Ustawić płomień przy pomocy zaworu regulacyjnego na rękojeści i regulatora propanu na podłączeniu butli.

1.3.2.	Wyłączanie

Wyłączać w odwróconej kolejności; zamknąć zawór odcinający na rękojeści.

Zamknąć butlę propanową.

W celach transportowych należy zawsze komplet przeznaczony do lutowania (regulator propanu, wąż, rękojeść) odłączyć od butli propanowej a tą zabezpieczyć przy pomocy transportowego kołpaka ochronnego.

1.3.3.	Lutowanie miękkie

Zgodnie z przepisami DVGW GW2 wszystkie miedziane połączenia rurowe w dziedzinie instalacji wody pitnej do   28x1,5 mm muszą być lutowane metodą lutowania miękkiego. Powyżej tych średnic można także stosować przy dobrych doświadczeniach metodę lutowania miękkiego. W dziedzinie instalacji grzejnych decyzję, czy rury miedziane łączyć przy pomocy lutowania miękkiego, pozostawia się instalatorowi.

Poleca się zastosowanie tej metody przy instalacjach grzejnych wody z temperaturą początkową 110°C jako połączenie pewne i szybkie.

 	Optymalny płomień przy lutowaniu miękkim:

miękki, stożkowy, silny płomień, ciche szmery spalania

 	Praktyczna metoda lutowania miękkiego:

-	Oczyścić rurę miedzianą tak aby była metalicznie "goła";

-	Nanieść cienką warstwę tłuszczu lutowniczego lub pasty lutowniczej do kształtek rurowych na koniec rury przeznaczonej do wetknięcia;

-	Lekko pokręcając rurami wetknąć je w siebie wzajemnie;

-	Usunąć nadmiar topnika;

-	Miejsce przeznaczone do spawania rozgrzać,  posługując się zaworem oszczędnościowym na rękojeści;

-	Gdy zostanie osiągnięta temperatura lutowania, należy zwolnić zawór oszczędnościowy i utrzymywać tę temperaturę przy pomocy płomienia oszczędnościowego;

-	Stopić niezbędną ilość lutowia (do momentu aż będzie widać, że szczelina lutownicza jest wypełniona;

-	usunąć płomień od rury.

1.3.4.	Lutowanie twarde

Zgodnie z przepisami DVGW GW2 poleca się w dziedzinie instalacji wody pitnej przy zastosowaniu rur miedzianych metodę lutowania twardego od   28x1,5 mm. Poniżej tych średnic stosowanie metody lutowania twardego jest zabronione.

Natomiast zaleca się stosowanie metody lutowania twardego w instalacjach grzejnych wody gorącej i ogrzewania parowego przy temperaturze początkowej wynoszącej powyżej 110°C.

W dziedzinie instalacji gazowych i instalacji dostarczających olej jak i w technice chłodniczej z zasady stosuje się metodę lutowania twardego.

 	Optymalny płomień przy lutowaniu twardym:

zwarty, otaczający rurę, silny płomień, silne szmery spalania

 	Praktyczna metoda lutowania twardego:

-	Oczyścić rurę miedzianą tak aby była metalicznie "goła";

-	Przy połączeniach miedzi z mosiądzem czerwonym, przy połączeniach mosiężnych lub stalowych nanieść cienką warstwę pasty do lutowania twardego na koniec rury przeznaczonej do włożenia;

-	Lekko pokręcając rurami wetknąć je w siebie wzajemnie;

-	Usunąć nadmiar pasty do lutowania twardego;

-	Miejsce przeznaczone do spawania rozgrzać,  posługując się zaworem oszczędnościowym na rękojeści;

-	Gdy zostanie osiągnięta temperatura lutowania, należy zwolnić zawór oszczędnościowy i  utrzymywać tę temperaturę przy pomocy płomienia oszczędnościowego;

-	Stopić niezbędną ilość lutowia w szczelinie lutowniczej wokół średnicy rury (do momentu aż będzie widać, że szczelina lutownicza jest wypełniona;

-	usunąć płomień od rury.

1.3.5.	Zaburzenia

W przypadku, gdy w komplecie do lutowania pojawią się jakieś zaburzenia podczas użytkowania, jak np. nierównomierny wypływ gazu, cofanie się płomienia lub zapchanie dyszy, należy natychmiast zamknąć zawory na rękojeści, jak i na butli propanowej. Następnie należy oziębić rurę palnika w wodzie. Potem trzeba wyczyścić palnik do lutowania twardego lub go wymienić.

Równocześnie należy sprawdzić, czy węże mają prawidłową pozycję i podłączenie.

W przypadku, gdy nie można wady usunąć samemu, komplet powinien zostać w każdym razie przekazany do skontrolowania fachowcowi lub najbliższemu centrum serwisowemu firmy ROTHENBERGER.

1.3.6.	Normy i przepisy w Europie

D:	DVGW GW 2 1995 (instalacje miedziane w dziedzinie wody pitnej i dziedzina instalacji gazowych)

Przepisy DVS

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom (UVV) Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczeń Od Wypadków.

2.	Informacje rynkowe i marketingowe

2.1.	Szczególne korzyści użytkowe palnika AIRPROP®

-	Oszczędność energii i oszczędzająca obróbka materiału poprzez zastosowanie zaworu oszczędnościowego.

-	Wysokie bezpieczeństwo pracy poprzez zastosowanie nowego systemu uszczelnień i zoptymalizowanej techniki zaworowej.

-	Praca łatwa poprzez ergonomiczną konstrukcję i prostą obsługę.

2.2.	Jakie korzyści ma klient?

-	Oszczędzające materiał lutowanie poprzez wysokie skoncentrowanie płomienia i równomierny rozdział ciepła wokół rury.

-	Niższe zużycie gazu poprzez zastosowanie zaworu oszczędnościowego i praca bez stosowania tlenu

-	Szeroki asortyment palników stosowanych do różnorodnych zastosowań.

2.3.	Gwarancja

-	12 miesięcy gwarancji.

2.4	Wyposażenie dodatkowe i uzupełniająca 	paleta produktów

|  | Nr kat. |
| --- | --- |
| - Rękojeść bezpieczeństwa z przyłączem M 14x1 | 03.1989 |
| - Zestaw naprawczy do zaworu odcinającego kpl. | 03.0101 |
| - Zestaw naprawczy do zaworu regulacyjnego kpl. | 03.0102 |
| - Zestaw naprawczy do zaworu oszczędnościowego kpl. | 03.0103 |

-	Palnik do lutowania twardego AIRPROP® z przyłączem gwintowanym M 14x1 nakrętka (nasadowa) złączkowa.

|  Palnika do lut. twardego = Rury możliwej do lutowania w mm | Długość palnika w mm | Nr kat. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 135 | 03.0912 |
| 14 | 140 | 03.0913 |
| 16 | 145 | 03.0914 |
| 19 | 170 | 03.0915 |
| 22 | 171 | 03.0916 |
| 28 | 270 | 03.0917 |

-	Palnik do lutowania twardego AIRPROP® z przyłączem gwintowanym M 14x1, nakrętka (nasadowa) złączkowa w celu oszczędzającego materiał lutowania miękkiego na rurach miedzianych od  12 - 22 mm, do prac blacharskich i do lutowania cyny i ołowiu:

|  Palnika do lutowania miękkiego w mm | Długość palnika w mm | Nr kat. |
| --- | --- | --- |
| 19 | 140 | 03.0918 |
| 22 | 140 | 03.0919 |

| - Części pojedyncze i wyposażenie dodatkowe: | Nr kat. |
| --- | --- |
| Wąż doprowadzający propan 2,5 m (podł. 3/8" L) | 03.2201 |
| Klucz do palników 14x19mm | 03.2073 |
| Zapalnik bezpieczeństwa | 03.2077 |
| Zapasowe zapalarki, 3 szt. | 03.2079 |
| Klucz płaski 14-19mm | 03.2073 |
| - 5 kg butla propanowa stalowa cienkościenna z kołpakiem i stopką, napełniona | 03.1081 |
| - Włóknina czyszcząca ROVLIES, op.10 szt. | 04.5268 |

-	Lutowie standardowe L - PbSn40 (uniwersalne lutowie miękkie), napełniony topnikiem drut zgodnie z DIN 8511 typ: F - SW 24, zakres temperatur topnienia 183 - 236°C

| Szpula 100 g/ 3mm | 04.5271 |
| --- | --- |
| Szpula 250 g | 04.5270 |

-	Lutowie miękkie L - SnAg5 (S1) do złączek rurowych, stosowane z pastą do lutowania ROSOL 1, zakres temp. topnienia 221 - 240°C, do instalacjiwody pitnej i instalacji grzejnych

| Szpula 100 g/ 3mm | 04.5251 |
| --- | --- |
| Szpula 250 g | 04.5250 |
| - Pasta do lutowania do złączek rurowych ROSOL 1 | 04.5250 |

-	Lutowie miękkie L - SnCu3 (S3) do złączek rurowych wraz z pastą do lutowania ROSOL 3, zakres temp. topnienia 230 - 250°C, do instalacji wody pitnej i instalacji grzejnych

| Szpula 100 g/ 3mm | 04.5256 |
| --- | --- |
| Szpula 250 g | 04.5255 |

-	Pasta do lutowania twardego LP 5 typ F - SH 1 do miedzianych instalacji wodnych i gazowych zgodnie z DVWG GW 2 i GW 7 z zawierającym srebro lutowiem twardym i stosowanymi powszechnie materiałami podstawowymi ze stali, miedzi, stopów miedzi, mosiądzu i mosiądzu czerwonego

04.0500

-	Dalsze rodzaje lutowia twardego w katalogu głównym strony 4/27 do 4/29